Cabines Topaze 40mm

Environnement sec

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 40 de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes et meneaux de façade sont réalisés en panneau de particules d’épaisseur 38 mm recouvert de stratifié d’épaisseur 1mm de chaque côté, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Chants en bois véritables. Les refends sont réalisés en mélaminé de 30mm d’épaisseur, fabriqués par Fundermax (ou équivalent).

- Le panneau est garanti uniquement en milieu sec, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des cabines 2020 mm avec vide au sol de 150 mm avec pied en inox.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Portes et meneaux avec chants en bois véritables, les autres chants sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 17 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Liaison et contreventement de l'ensemble par un profilé supérieur en aluminium de 40 x 20mm.

- Pieds en inox de 20mm de diamètre avec rosace en inox, réglable en hauteur, fixation au sol invisible.

- 3 paumelles invisibles par porte, en inox, invisibles des deux côtés quand la porte est fermée.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.

Cabines Topaze 40mm

Environnement humide

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 40 pour environnement humide de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, et meneaux de façade sont réalisés en panneau de 34 mm constitué de feuilles Styrodur recouvert des deux côtés de stratifié épaisseur 3mm, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Portes et meneaux avec chants en matériau plastique. Les refends sont réalisés en panneau de 30mm constitué d’un noyau PU 24mm résistant à l’eau et d’un revêtement stratifié de 3mm d’épaisseur sur les deux faces, fabriqués par Fundermax (ou équivalent).

- Le panneau est garanti en milieu humide, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des cabines 2020 mm avec vide au sol de 150 mm avec pied en inox.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Portes et meneaux avec chants matériau plastique, les autres chants sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 17 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Liaison et contreventement de l'ensemble par un profilé supérieur en aluminium de 40 x 20mm.

- Pieds en inox de 20mm de diamètre avec rosace en inox, réglable en hauteur, fixation au sol invisible.

- 3 paumelles invisibles par porte, en inox, invisibles des deux côtés quand la porte est fermée.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.